# Handoff do Projeto - Sistema de Gestão de Impressões Escolares (Reprografia)

# E.E. Antônio Reginato • Ensino Técnico / Reprografia

Responsável Técnico: Adriano Rosa
Data do Handoff: Outubro de 2026
Propósito: Documento consolidado contendo a arquitetura, o estado atual do desenvolvimento, o inventário de arquivos, as decisões técnicas e os passos exatos para a retomada do projeto.

# 1. Arquitetura da Solução e Componentes

O sistema foi desenhado para automatizar o fluxo completo de solicitações de cópias, desde a submissão pelo corpo docente até a impressão física autônoma no parque de impressão da escola.

## Frontend Web (gestao_impressao.html)

Interface responsiva construída em HTML/JS/CSS com suporte a duas visões principais:

- Aba 1 (Formulário do Professor): Permite o envio de novos pedidos de impressão, incluindo parâmetros de disciplina, turma, quantidade de cópias, acabamento (Simples vs. Livreto), seleção de cor (P/B vs. Colorido) e upload direto do arquivo PDF.

- Aba 2 (Painel de Gestão da Reprografia): Exibe a fila global em tempo real, permite análise visual de urgência por data de necessidade, filtros por status e botões para aprovação, cancelamento ou reenvio manual de itens da fila.

## Base de Dados (Gestão de Impressões - EE Antônio Reginato)

Planilha estruturada no Google Sheets atuando como banco de dados relacional leve. Armazena os registros nas seguintes colunas:

ID | Data_Pedido | Data_Necessidade | Professor | Turma | Disciplina | Copias_Solicitadas | Acabamento | Cor | Status | Copias_Impressas | Nome_Arquivo | Link_Drive_PDF | Observacoes

## Backend na Nuvem (Google Apps Script)

Web App publicado atuando como API REST com suporte a endpoints standard:

- doGet: Retorna a lista atualizada de pedidos pendentes e em processamento no formato JSON.

- doPost: Recebe a criação de novas solicitações do frontend (registrando o PDF na pasta do Drive) e atualiza o estado dos registros na planilha após a execução do trabalho pelo agente local.

## Agente Local de Impressão (agente_fila_impressao.py)

Script Python que roda como serviço/processo em segundo plano no computador físico da reprografia:

- Efetua polling regular via requisição HTTP GET na API do Google Apps Script.

- Identifica pedidos com status de liberação pendente.

- Efetua o download do PDF correspondente a partir do Google Drive.

- Processa o arquivo no motor de imposição matemática para livreto (2-up paisagem, ajustando o documento para múltiplos de 4 páginas).

- Injeta os metadados de controle e comandos PJL (Printer Job Language).

- Transmite o fluxo binário diretamente via socket TCP (porta 9100) para a impressora Brother MFC-L8610CDW.

- Atualiza o status da ordem na nuvem para "Concluído".

# 2. Estado Atual do Projeto

## O que está concluído e funcional

- Frontend: Interface web concluída, responsiva e esteticamente alinhada às diretrizes visuais da instituição.

- Base de Dados: Planilha Google criada na pasta compartilhada online, devidamente parametrizada e contendo os primeiros registros de teste cadastrados (SOL-101, SOL-102, SOL-103).

- Motor de Imposição Local: Algoritmo de livreto totalmente incorporado ao agente_fila_impressao.py, apto a injetar os blocos de comando PJL necessários:

  - @PJL SET DUPLEX = ON

  - @PJL SET BINDING = SHORTEDGE

  - @PJL SET COLORMODE = OFF (ou ON conforme solicitação)

  - @PJL SET COPIES = X

- Documentação de Implantação: Roteiro técnico completo de configuração para Windows finalizado e salvo na pasta do Drive.

## O que resta realizar no momento da retomada

- Deploy Local: Instalação e execução do script Python na estação de trabalho física conectada à rede da reprografia da escola.

- Apontamento de Rede: Ajuste final das variáveis globais no script local:

  - PRINTER_IP: Endereço IP fixo da impressora Brother na LAN.

  - WEBAPP_URL: URL de publicação do Google Apps Script Web App.

- Validação de Ponta a Ponta: Execução do teste prático utilizando a ordem SOL-103 e o arquivo anexado SOL-103_Simulado2anodia2.pdf.

# 3. Mapeamento de Arquivos no Google Drive

Diretório Central: Pasta online (ID: 1fyOqw8dL6hkPZ48TDDrd-kLzTiVjsOS7)

| Arquivo / Recurso | Tipo | Descrição e Papel no Sistema |
| --- | --- | --- |
| gestao_impressao.html | Interface Web | Portal do usuário para submissão e painel de controle da gestão de fila. |
| Gestão de Impressões - EE Antônio Reginato | Google Sheets | Base de dados principal do sistema para controle de pedidos e estados. |
| agente_fila_impressao.py | Python Script | Agente autônomo principal de polling, download, imposição de livreto e spool TCP. |
| agente_impressao_brother.py | Python Script | Utilitário auxiliar para disparo e testes de impressão manual via CLI local. |
| gerador_livreto_brother.py | Python Script | Módulo/script auxiliar de cálculo de imposição de livretos (localizado na pasta Gemini). |
| SOL-103_Simulado2anodia2.pdf | Documento PDF | Arquivo padrão de teste anexado à fila para homologação final. |
| Roteiro de Implantação - Agente... | Documento | Guia passo a passo para instalação das dependências Python e serviço no Windows. |

# 4. Parâmetros e Decisões Críticas de Hardware

A integração com a impressora multifuncional Brother MFC-L8610CDW exige a manutenção de certas definições de baixo nível para garantir a correta renderização e evitar falhas de comunicação:

- Porta de Comunicação: Envio direto via Socket TCP RAW na porta 9100. A transmissão deve ser feita em stream de bytes sem intermediários de spooler do SO para evitar perda de comandos PJL.

- Sintaxe PJL: É fundamental incluir o delimitador de escape UEL (\x1b%-12345X) no início e no final de cada job. Sem esses cabeçalhos, o firmware da Brother pode travar a fila no estado "Recebendo dados".

- Orientação de Encadernação (BINDING = SHORTEDGE): Para a confecção de livretos (folhas A4 dispostas em 2-up paisagem dobradas ao meio), a encadernação em modo duplex deve ser obrigatoriamente configurada para a borda curta (SHORTEDGE). Configurar para a borda longa resultará em páginas opostas impressas de ponta-cabeça.

- Dimensionamento da Página: O motor de imposição embutido deve ajustar e centralizar as páginas originais mantendo a escala em 100% no quadro retangular destino, evitando o efeito de redução dupla (double shrinking) do driver.

# 5. Checklist para o Dia da Retomada

Siga a sequência abaixo ao chegar no local para reativar o projeto:

- Passo 1: Acessar a máquina física do setor de reprografia e navegar até o diretório da aplicação (C:\Reprografia).

- Passo 2: Validar a conectividade de rede com a impressora via terminal (ping <IP_DA_BROTHER>) e confirmar o IP configurado no painel da Brother.

- Passo 3: Abrir o arquivo agente_fila_impressao.py e certificar-se de que os valores das variáveis PRINTER_IP e WEBAPP_URL estão atualizados.

- Passo 4: Executar o teste supervisionado via linha de comando:python agente_fila_impressao.py --single-run

- Passo 5: Confirmar a saída do documento de teste SOL-103_Simulado2anodia2.pdf, verificando se a imposição do livreto, a ordem das páginas e a duplexação na borda curta saíram corretas.

- Passo 6: Iniciar a execução contínua em segundo plano acionando o script batch preparado:iniciar_agente.bat